Ein Produkt - Zwei Nutzen!

MOSO Lochband für konstruktive Bewehrung und als tragendes Bauteil

Spenge - Preiswerter geht´s nicht: Die Modersohn GmbH hat mit ihrem MOSO-Lochband neue Massstäbe in Bezug auf rationelles Bauen gesetzt. Das neu entwickelte Produkt des Bauzulieferers und Edelstahl-Spezialisten stabilisiert Mauerwerke und Fassaden gleichermassen preisgünstig und schnell.

MOSO-Lochband wurde entwickelt, um Bauwerke dauerhaft gegen unschöne, sichtbare Risse zu sichern, Gewährleistungsansprüche so klein wie möglich zu halten und vor allem: dem Maurer seine tägliche Arbeit zu erleichtern.

Ein weiteres bevorzugtes Einsatzgebiet für das MOSO-Lochband ist die Mauerwerksabfangung als tragendes Bauteil über Sturzöffnungen.

MOSO-Lochband ist bauaufsichtlich zugelassen für Stürze in Vormauerschalen gem. DIN 1053-1 bei Verwendung von Mauerziegel nach DIN 105-1 und DIN 105-2 mit einer Druckfestigkeitsklasse 12 und wurde vom Deutschen Institut für Bautechnik, Berlin und von der Rheinisch-Westfälischen Technischen Hochschule Aachen geprüft.

Die Vorteile:

•	Durch Einbau des MOSO-Lochbandes wird der Mauerwerkssturz wirksam bewehrt und damit selbsttragend

•	Der Sturz kann sowohl mit Grenadier- als auch mit Rollschicht ausgeführt werden

Zur Sicherung des Mauerwerkverbundes werden Lochband- und Rückverankerungsbügel mit eingebaut.

Aufgrund der statischen Gegebenheiten sind hier besondere technische Bedingungen zu beachten, die das MOSO-Lochband mit Leichtigkeit erfüllt. Dies haben Untersuchungen des Institutes für integrale Baukonstruktion, Minden bestätigt.

Einsatzgebiete

•	Wandanschlussbefestigung von Mauerwerk zu Mauerwerk

•	Anschlussbefestigung von Beton zu Mauerwerk

•	Rissesicherung an Fenster- und Türöffnungen, vertikal punktbelasteten Wänden und verbundenen Bauwerksteilen mit unterschiedlichen Höhen

•	Rissesicherung für Fliesen bei der Überdeckung von Fugen oder Hohlräumen

•	Mauerwerksabfangung bei Sturzöffnungen

Einfach von der Rolle

Das MOSO-Lochband wird in einer Kartonverpackung mit 25, 50 oder 100m-Rolle geliefert. Größere Mengen können auch als 200m-Rolle mit Hilfe eines Handkarrens verarbeitet werden. Die erforderliche Einbaulänge (= lichte Weite + 2 x 36 cm Verankerungslänge) wird einfach aus dem Karton ausgerollt und mit der Handblechschere abgeschnitten.

Der Lieferumfang enthält eine detaillierte Einbauanleitung.